| ПАСПОРТ ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ Назначение и область применения: Датчик измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза. Предназначен для работы в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Размещен в пластиковом корпусе. Спецификация: Тип датчика: Цифровой Напряжение питания: 2,7-6 В Рабочий ток: 0,7 мА Связь: I2C Диапазон рабочих температур: -40 ° C ~ + 85 ° C Измерение освещенности в диапазоне до 200 000 лк Диапазон рабочих длин волн от 350 до 780 нм Особенности: Датчик не требует переключения диапазонов, благодаря встроенному логарифмическому аналого-цифровому преобразователю, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности. Комплект: Датчик освещенности Паспорт датчика |  | ДАТЧИК ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ (Встроен в мультидатчик) Назначение и область применения: Датчик предназначен для измерения относительной влажности воздуха. Спецификация: Напряжение питания: от 3,3 до 5,5В Потребление тока: около 1.36 Ма при напряжении 5В Минимальное количество времени между показаниями: 2с Диапазон измерения влажности: от 0 до 100% RH Особенности: Датчик одновременно измеряет относительную влажности и температуру окружающего воздуха. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (Встроен в мультидатчик) Назначение и область применения: Датчик предназначен для измерения температуры окружающей среды. Спецификация: Диапазон измерения температур от -40 до +60°С Разрешение 0,1 °С #### Особенности Чувствительный элемент датчика – полупроводниковый высокочувствительный термистор. ПАСПОРТ ДАТЧИК УСКОРЕНИЯ (Встроен в мультидатчик) Назначение и область применения: Датчик измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат. Датчик имеет три диапазона чувствительности для более точных измерений. Спецификация: Протокол связи: I2C Питание: 3-5 В Диапазон измерения +/- 8 g В комплекте: Датчик ускорения Паспорт датчика |
| --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ ДАТЧИК УРОВНЯ РН Назначение и область применения: Датчик измеряет водородный показатель pH в исследуемых растворах. Спецификация: Тип датчика: Аналоговый Диаметр Jack 3.5мм Напряжение питания модуля: 5 В постоянного тока Диапазон измерения от 0 до 14 рН Разрешение 0,01 рН Диапазон рабочих температур от +10 до +80 °С Разъем для подключения выносного щупа Особенности: Датчик имеет возможность калибровки в программе. Калибровочные коэффициенты сохраняются в энергонезависимую память устройства. В комплекте: Датчик рН Выносной щуп рН с разъемом BNC и буферным раствором Паспорт датчика |  | ПАСПОРТ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИССЛЕДУЕМОЙ СРЕДЫ Назначение и область применения: Датчик измеряет температуру различных растворов и твердых материалов. Датчик оснащен выносным и герметичным температурным зондом, устойчивым к лабораторным реагентам. Спецификация: Тип датчика: Цифровой Диапазон измерения температур от -40 до +165 °С Разрешение 0,1 °С Материал выносного зонда нержавеющая сталь с хромированным покрытием Длина металлической части зонда 100 мм Толщина стенки зонда 0,5 мм Разъем для подключения выносного зонда 3,5 мм Напряжение питания: 3–5,5 В Особенности: Чувствительный элемент датчика – полупроводниковый высокочувствительный термистор. В комплекте: Датчик температуры Паспорт датчика |
| ПАСПОРТ ДАТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ Назначение и область применения: Датчик предназначен для измерения электропроводимости различных растворов и его изменений. Спецификация: Диапазон измерения 0-20000 мкСм/см Температура воды от 5 до 50 °С Рабочий ток <3 мА В комплекте: Датчик электрической проводимости Измерительный электрод Паспорт датчика |  | ПАСПОРТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ Назначение и область применения: Датчик предназначен для измерения абсолютного давления и оснащен герметичной трубкой для подключения к различным объектам. Спецификация: Тип датчика: Аналоговый Диаметр Jack 3.5мм Диапазон измерения от 0 до 700 кПа Выходное напряжение при максимальном давлении: 4.5 в Напряжение питания: 5 в Измеряемая среда: сухой газ Тип выходного интерфейса: Напряжение Диапазон рабочих температур от -40 до +125 °С Предельно допустимое давление 2800 кпа Разрешение 0,1 кПа Материал трубки полиуретан Длина трубки 300 мм Особенности: Чувствительный элемент датчика выполнен на базе монолитного кремниевого пьезо-резистора с внедренной тензорезистивной структурой, которая позволяет исключить возможные погрешности и достичь необходимой точности измерений. В комплекте: Датчик давления Герметичная трубка 2 Паспорт датчика |
| ПАСПОРТ ДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ Назначение и область применения: Датчик измеряет индукцию магнитного поля в физических экспериментах. Спецификация: Тип датчика: Аналоговый Напряжение питания 3-6.5 В Диаметр Jack 3.5 мм Потребляемый ток от 4. 2..8 ма Диапазон измерения от -100 до 100 мТл Разрешение 0,1 мТл Диапазон частот от 0 до 10 Гц Особенности: Датчик имеет возможность калибровки в программе. В комплекте: Датчик магнитного поля Паспорт датчика |  | ПАСПОРТ ДАТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ Назначение и область применения: Датчик измеряет уровень постоянного напряжения в физических экспериментах. Спецификация: Тип датчика: Аналоговый Диапазон измерения +/- 15в Разъем для подключения измерительных щупов 3,5 мм В комплекте: Датчик электрического напряжения Измерительный кабель Паспорт датчика |
| ПАСПОРТ ДАТЧИК СИЛЫ ТОКА Назначение и область применения: Датчик предназначен для измерения значения постоянного электрического тока в физических экспериментах. Датчик способен измерять ток, протекающий через него в любом направлении. Помещен в пластиковый корпус и снабжен двумя прочными штекерами, которые упрощают соединение прибора с электрической цепью. Спецификация: Тип датчика: Аналоговый Диапазон измерения от -5 до 5 Сопротивление токовой шины 1,2 мОм Температура эксплуатации -40 °с .. +85 °с Разъем для подключения измерительных щупов Jack 3,5 мм Особенности: Чувствительный компонент датчика – элемент Холла, через который протекает ток, а полученный сигнал нормируется и усиливается с помощью встроенной интегральной схемы. В комплекте: Датчик тока Измерительный кабель Паспорт датчика |  | БЕСПРОВОДНОЙ МУЛЬТИДАТЧИК ПО ХИМИИ Назначение и область применения: Беспроводной мультидатчик по химии предназначен для работы со следующими датчиками: уровень рН, температура термопарный, электрическая проводимость, температура химическая, колориметр. Необходимое оборудование: Интерфейс подключения - Bluetooth low energy (BLE) 4.1 Программное обеспечение для сбора и обработки данных Особенности: Устройство обеспечивает автономное проведение опытов как в классе, так и на природе. В корпус мультидатчика встроены 3 цифровых порта, 2 аналоговых порта и порт micro-USB (1 шт). Есть контроллер заряда батареи. Работа мультидатчика базируется на платформе Arduino Nano 33 BLE Sense. В комплекте: Мультидатчик Зарядное устройство Кабель USB соединительный Паспорт |

| ПАСПОРТ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОПАРНЫЙ Назначение и область применения: Датчик предназначен для изучения структуры пламени и измерения высоких температур в опытах с нагревом, охлаждением и плавлением. Датчик комплектуется выносным зондом на гибком кабеле. Спецификация: Тип датчика: Цифровой Диаметр разъема-штекера Jack 3.5 мм Диапазон измерения от -200 до +1300 ºС Материал выносного зонда нержавеющая сталь с хромированным покрытием Тип термопары К Интерфейс SPI, высокоскоростная передача Входное напряжение 3-5 в постоянного тока В комплекте: Датчик температуры термопарный Зонд высокой температуры Паспорт датчика |  | БЕСПРОВОДНОЙ МУЛЬТИДАТЧИК ПО ФИЗИКЕ Назначение и область применения: Беспроводной мультидатчик по физике предназначен для работы со следующими датчиками: температура исследуемой среды, электрическое напряжение, давление, магнитное поле, сила тока, ускорение. Необходимое оборудование: Интерфейс подключения - Bluetooth low energy (BLE) 4.1 Программное обеспечение для сбора и обработки данных Особенности: Устройство обеспечивает автономное проведение опытов как в классе, так и на природе. В корпус мультидатчика встроены 3 цифровых порта, 2 аналоговых порта и порт micro-USB (1 шт.) Есть контроллер заряда батареи. Работа мультидатчика базируется на платформе Arduino Nano 33 BLE Sense. В комплекте: Мультидатчик Зарядное устройство Кабель USB соединительный Паспорт |
| --- | --- | --- |

| ПАСПОРТ ДАТЧИК – КОЛОРИМЕТР Назначение и область применения: КОЛОРИМЕТР – это оптический прибор, предназначен для точного сравнения цветов. Спецификация: Тип датчика: Цифровой Рабочее напряжение: 3-5 В Рабочий ток: 15mA В комплекте: Датчик - колориметр Паспорт датчика |  | ПАСПОРТ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ХИМИЧЕКОЙ Назначение и область применения: Датчик измеряет температуру различных растворов и твердых материалов. Датчик оснащен выносным и герметичным температурным зондом, устойчивым к лабораторным реагентам. Спецификация: Тип датчика: Цифровой Диапазон измерения температур от -40 до +180 °С Разрешение 0,1 °С Материал выносного зонда Стекло Разъем для подключения выносного зонда 3,5 мм Напряжение питания: 3–5,5 В Потребляемый ток при бездействии: 750 нА Потребляемый ток при опросе: 1 мА В комплекте: Датчик температуры Температурный зонд Паспорт датчика БЕСПРОВОДНОЙ МУЛЬТИДАТЧИК ПО БИОЛОГИИ Назначение и область применения: Беспроводной мультидатчик по биологии предназначен для работы со следующими датчиками: уровень рН, освещенность, относительная влажность, температура исследуемой среды, электрическая проводимость, температура окружающей среды. Необходимое оборудование: Интерфейс подключения - Bluetooth low energy (BLE) 4.1 Программное обеспечение для сбора и обработки данных Особенности: Устройство обеспечивает автономное проведение опытов как в классе, так и на природе. В корпус мультидатчика встроены 3 цифровых порта, 2 аналоговых порта и порт micro-USB (1 шт.) Есть контроллер заряда батареи. Работа мультидатчика базируется на платформе Arduino Nano 33 BLE Sense. В комплекте: Мультидатчик Зарядное устройство Кабель USB соединительный Паспорт |
| --- | --- | --- |